色彩、材料、工艺基础样板询价公告

[2025-023]

公司：

我校拟采购“色彩、材料、工艺基础样板”1套，预算190000元。

一、项目概况

拟采购色彩、材料、工艺基础样板一套，提供CMF教学环境，构建CMF应用案例资源库，开展CMF教学和研究工作，培养学生的创新及实践能力，可以满足设计学科发展对于开展CMF的教学、研究、交流和设计的需求。

二、设备组成及数量、单位

色彩、材料、工艺基础样板系列主要包括CMF工具设备（标准光源箱、色差仪、光泽度仪、透过率仪、漆膜涂层测厚仪、硬度测试仪、色卡），CMF材料工艺样件，CMF陈列展架。具体如下：

（一）CMF工具设备

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准光源箱 | 1 | 台 |  |
| 2 | 色差仪 | 1 | 台 |  |
| 3 | 光泽度仪 | 1 | 台 |  |
| 4 | 透过率仪 | 1 | 台 |  |
| 5 | 漆膜测厚仪 | 1 | 台 |  |
| 6 | 硬度测试仪 | 1 | 台 |  |
| 7 | 色卡 | 1 | 套 |  |

（二）CMF材料工艺样件

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑胶材料系列 | 1 | 套 | 展示喷涂、丝印、激光雕刻、真空镀、纹理、IML、渐变色等工艺效果 |
| 2 | 金属材料系列 | 1 | 套 | 包括至少2类基础材料件，展示喷砂、电镀、真空镀、阳极氧化、拉丝、激光雕刻等工艺效果 |
| 3 | 玻璃样板系列 | 1 | 套 | 展示透明质感、磨砂质感、不同色彩纹理等工艺效果 |
| 4 | 硅胶样板系列 | 1 | 套 | 展示不同色彩的硅胶表面质感效果 |
| 5 | 木材样板系列 | 1 | 套 | 展示常用的木材表面纹理效果 |
| 6 | 皮革样板系列 | 1 | 套 | 展示常用的皮革表面纹理效果 |

（三） CMF陈列展架

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMF样件展架 | 8 | 个 |  |

三、技术要求

（一）CMF工具设备

| 序号 | 名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标准光源箱 | - 光源配置：包含常用标准光源（D65、TL84、A、UV等），支持多光源切换。 - 色温准确：各光源色温符合国际标准（D65为6500K、TL84为4000K）。 - 照度范围：照度值满足检测需求（通常200～2000lux可调或预设标准值）。 - 显色指数（CRI）：主要光源显色指数达标（D65≥95，TL84≥80）。 - 箱体设计：内壁反光材料均匀，通常为中灰色，无杂光干扰，空间适配样品尺寸。 |
| 2 | 色差仪 | - 配套对应的色彩分析软件。 - 测量精度与准确性：色差测量误差（ΔE）满足系统精度要求依行业标准定，高精度场景要求≤0.1ΔE。光谱测量精度或三刺激值（XYZ）准确，确保颜色数据与标准值高度一致。 - 光源与照明条件兼容性：支持CIE 标准照明体（D65、D50、A、F 系列等），满足不同场景下的颜色评估需求，符合CIE 标准几何结构（如45°/0°、0°/45°、漫射/ 8°等），避免因测量角度差异导致的数据偏差。 - 颜色空间与参数支持：覆盖主流颜色空间（CIE Lab、CIELCH、CIEXYZ、CIELUV、Hunter Lab等），适配色彩管理系统的数据处理需求。支持常用色差公式（ΔEab、ΔE2000、ΔE94等）。 - 数据兼容性与传输能力：支持标准数据格式输出（如CSV、XML、光谱数据文件），便于导入色彩管理软件。 |
| 3 | 光泽度仪 | - 测量范围与量程：覆盖常用光泽度范围0~2000GU，支持多量程自动切换，低、中、高光泽分段测量，确保精度。 - 测量角度：支持标准测量角度（20°、60°、85°，符合 ISO 2813、ASTM D523等国际标准），适配不同光泽表面。 - 测量口径：具备适配不同样品表面的测量光斑尺寸（如10mm、20mm直径，或微型口径用于小区域测量）。 |
| 4 | 透过率仪 | - 测量范围与参数：透过率范围覆盖0%~100%，支持总透射率（T）、雾度（Haze）等基础测量参数。波长范围覆盖可见光波段，400~700nm。 - 测量精度：透过率测量误差≤±1%，雾度误差≤±0.2%。 - 光源与照明条件：采用标准照明体，如 D65、A、C 等，符合CIE标准，支持多光源切换。 - 测量口径与样品适应性：配备不同测量光斑尺寸，适配小尺寸样品（如薄膜、镜片）或大面积材料。支持不同透射样品类型，如透明、半透明、磨砂材料，兼容平板、曲面或不规则表面。 |
| 5 | 漆膜测厚仪 | - 测量范围与分辨率：覆盖常用涂层厚度区间，0~500μm、0~3000μm，依型号分档，支持多量程自动切换。分辨率满足精度需求（厚度≤100μm时分辨率0.1μm，厚度＞100μm时分辨率为1μm）。 - 测量精度：精度符合行业标准误差，磁性法≤±1%，读数+ 1μm，涡流法≤±2% 读数+ 2μm。 - 测量模式与适应性：支持平面、曲面、边缘/拐角等复杂表面测量，探头设计小巧以适配狭小区域。支持单点测量和连续扫描。 - 4. 样品兼容性：适用于油漆、粉末涂层、电镀层、珐琅层等常见漆膜，支持单层/多层涂层测量。 |
| 6 | 硬度测试仪 | - 测量原理与硬度标尺兼容性：覆盖主流硬度测试方法，适配金属、塑料、橡胶、涂层、薄膜等多类型材料。支持不同硬度标尺间的换算，或根据材料类型智能推荐适用标尺。 - 测量范围：金属/硬质材料：洛氏硬度HR 20～90HRC，维氏硬度HV10～3000，满足金属及硬质材料检测；软质材料：邵氏硬度Shore A 0～100、Shore D0～100，适配橡胶、硅胶、软塑料；涂层/薄膜：铅笔硬度（6B～9H）、显微硬度（如HV10～500，载荷≤1kgf）。 - 测量精度：洛氏硬度：±1HR（ISO 6508）；维氏硬度：±2% HV（ISO 6507）；邵氏硬度：±1HA（ISO 868）；铅笔硬度：±1 个等级（ASTM D3363）。 - 样品适应性：支持平面、曲面、薄片及涂层测量，配备微型探头适应狭小区域。 |
| 7 | 色卡 | - PANTONE潘通参考色库专色CMYK色票平面设计全套色卡（12本） |

（二）CMF材料工艺样件

| 序号 | 名称 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 塑胶材料系列 | - 塑胶系列样件包含常用的塑料件表面的处理工艺，如喷涂、丝印、激光雕刻、真空镀、纹理、IML、渐变色等。 - 工艺效果不少于6种，每种工艺样件至少5个，塑胶样件总数量不少于115个。 - 塑件质量好，工艺效果与实际工艺类型效果吻合，尺寸一致，每片工艺样品有编号标识，需匹配工艺制作主要流程内容，提供设计应用说明资料。 |
| 2 | 金属材料系列 | - 金属系列样件包含常用的金属材料表面的处理工艺，如喷砂、电镀、真空镀、阳极氧化、金属拉丝、激光雕刻等。 - 工艺效果不少于6种，每种工艺样件至少5个，金属样件总数量不少于115个。 - 金属样件质量好，工艺效果与实际工艺类型效果吻合，尺寸一致，每片工艺样品有编号标识，需匹配工艺制作主要流程内容，提供设计应用说明资料。 |
| 3 | 玻璃材料系列 | - 玻璃样件包含常用的玻璃质感效果，如透明质感、磨砂质感、不同色彩纹理。 - 玻璃样件数量不少于40个。 - 玻璃样件质量好，工艺效果与实际工艺类型效果吻合，尺寸一致，每片工艺样品有编号标识，需匹配工艺制作主要流程内容，提供设计应用说明资料。 |
| 4 | 硅胶材料系列 | - 硅胶样件包含常用的硅胶表面质感效果，硅胶样件质量好，包含常用的色彩类型。 - 硅胶样件数量不少于40个。 - 工艺效果与实际工艺类型效果吻合，尺寸一致，每片工艺样品有编号标识，需匹配工艺制作主要流程内容，提供设计应用参考。 |
| 5 | 木材系列 | - 木材样件包含常用的木材表面纹理效果，木材样件质量好，工艺效果与实际工艺类型效果吻合。 - 木材样件数量不少于40个。 - 尺寸一致，每片工艺样品有编号标识，需匹配工艺制作主要流程内容，提供设计应用参考。 |
| 6 | 皮革材料系列 | - 皮革样件包含常用的皮革表面纹理效果，皮革样件质量好，工艺效果与实际工艺类型效果吻合。 - 皮革样件数量不少于40个。 - 尺寸一致，每片工艺样品有编号标识，需匹配工艺制作主要流程内容，提供设计应用参考。 |

（三）CMF陈列展架

| 序号 | 名称 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CMF样件展架 | - 数量：8个。 - 尺寸：1200 mm（宽）x1800mm～2000mm（高），8个展架统一高度。每个展架有四层～六层样板展示区。 - 框架材料为金属材料或木材，抗形变、承重达标。 - 可拆卸，重量适中，层板高度可调。可选配万向轮，便于移动。 |

四、商务要求

- 报价要求：报价含产品、软件（有效使用时间为永久）、运费及安装调试等所有费用，报价税费应含在设备价格之中，采购后不再支付报价以外的任何费用。

- 供货期：合同签订后30天内（含安装调试）。

- 项目实施、安装及验收标准：厂家安装，依照验收技术指导文件及合同规定内容验收。

- 质保期：3年，自验收合格之日起。

- 售后服务、维修保养：三月包换，3年保修。

- 技术培训：验收完毕后，双方协商时间，供应商提供一次现场使用指导。后续3年内，供应商每年提供一次线上/线下技术沟通（具体时间双方协商）。

- 付款方式：验收合格后一次性支付全款。

- 本项目技术咨询人：贺老师，联系电话	13305206326。

五、供应商资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供营业执照复印件并加盖公章。

2. 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与政府采购活动。、

3. 供应商须具有完成过类似的CMF实验室规划建设项目经验，提供近五年的同类项目合同复印件不少于3例。

六、报价文件制作要求

- 询价公告号、项目名称、供应商名称、联系人、联系电话

- 报价明细，加盖单位公章

- 技术响应偏离表

- 商务响应偏离表

- 本项目相关产品技术资料

- 本项目的售后服务方案

- 资质证明文件：提供“五、供应商资格要求”的相关证明文件。

- 报价文件制作及寄送：

    - 报价文件制作三份，一正两副，密封在一个文件袋中，外部注明项目名称、询价公告号（2025-023）及公司名称，于2025年5月15日11：00前报送我处。

    - 报价文件请发送顺丰快递。邮寄地址：江苏省徐州市铜山区大学路1号中国矿业大学南湖校区行健楼C206采购管理办公室，王磊收，电话：0516-83590283，邮编:221116。

中国矿业大学采购与招标管理办公室

2025年5月9日